Obsluha semaforu   Novodur 002

Kufřík obsahuje : Vlastní semafor s interní baterii, zdroj na nabíjení, DO na 9V baterii, navíc 9V baterii, banánkovou spojku, kabel 3-5 m s e 3 banánky a tlačítkem, ceduli  STOP/sec a  návod  . Vně kufříku je v černém obalu stojan CAMLINK

- Nabití semaforu – konektor zdroje dáme do černé souosého konektoru  s gumovou krytkou , zdroj do zásuvky 220V.  Baterie je nabitá , až svítí zelená LEDka na zdroji  při zasunutém konektoru do semafotu (Pokud LED je červená , bat se nabíjí). V DO je 9V baterie . Výdrž kompletu je několik  dní.

- Banánkovou spojkou propojíme černou a  červenou banánkovou zdířku – svítí červená. Zapneme naboku DO a pomocí DO ( tlačítko A) přepínáme  červenou /zelenou. Když držíme  A  tlačitko na DO , tak po to dobu svítí zelená.

- Pokud chceme přepínat  tlačítkem s kabelem ( bez DO) , zasuneme tři banánky  kabelu se zeleným tlačítkem  do odpovídajících barevných zdířek . Opět zelená svítí jen když držíme tlačítko.

- Při manipulaci s banánky držíme banánem za „tělo“ banánku , netaháme, důrazně prosím,   za drát.

- Po použití vše očistíme a slušně uložíme.

Stav k 6/2018  Berka, Navrátil