Zkrácený upgradovaný návod na obsluhu Alge TIMY

( k 13.09.2023)

Spuštění ALGE TIMY

Hodiny zapneme: stiskněte tlačítko „ START/ON"

Displej zobrazí: "Switch on ?“ Stiskněte kulaté zelené tlačítko OK    musí být stisknuto do cca 6 vteřin, jinak se TIMY automaticky vypnou.  Tiskárna vytiskne kontrolní zápis.

Nastavení hodin: Na displeji nastavte pomocí kurzoru   program  BACKUP Stiskněte zelené tlačítko OK  .

Vymazání paměti: Stiskněte tlačítko  vymažeme časy z paměti,( případně OK uložíme do paměti). Stiskněte zelený

Nastavení času: nastavte číslicemi čas kdy spustíte TIMY,stiskněte   a nastavíme rok, měsíc a den, pokud je nastaven stiskněte    zobrazí se nápisu WAIT FOR SYNC – INPULS

V nastavený čas stiskněte        -  spustíme TIMY.

Nastavení režimu: Neprodleně  nastavte režim (zapisování čísel po průjezdu vozidla) - stiskněte tlačítko F0, aby  na displeji bylo  vlevo dole zobrazeno NORM !

Připojíme fotobuňku: Rozestavte fotobuňku s odrazkou….,nastavte…aby byly proti sobě….

- Pokud připojíte červený kabel z cílového kufru , jeden kulatý konektor zasuňte do fotobuňky Alge, druhý konec  do TIMů. Do fotobuněk Alge není potřeba dát válcovou  baterii z kufru, fotobuňka je napájena z  hodin.  Pozor –puls (čas) z fotobuňky Vám vždy , při použití  tohoto červeného kabelu „jde do cíle !“ .

- Pokud použijete  banánkový  kabel , pak zasuňte banánky do zdířek do fotobuňky (pozor při použití fotobuněk Alge musí být ve fotobuňce baterie)   a do TIMY vpravo - v cíli dáme do zdířek C1 – Na startu do zdířek C0. Černý kabel je vždy dole.

V případě , že fotobuńka nedá impuls ( a je dobře „naladěna“ na zrcátko ):

1. změňte zapojení banánků v hodinách. Prohoďte černý za barevný pokud nepomůže vraťte zpět.

2. vyjměte kabel z fotobuněk a zkuste oběma konci šktrnout o sebe. Pokud dá impulz je problém ve fotobuňkách. Jestliže nedá impulz je problém v kabelu.

Po impulsu z fotobuňky zadejte startovní číslo. Stiskněte       tiskárna vytiskne dosažený cílový čas.

Měření bez fotobuňky:  manuální vložení času. Při průjezdu vozidla startem - stiskněte zelený   a zadejte startovní číslo. Stiskněte   , Při průjezdu vozidla cílem - stiskněte  červený   a zadejte startovní číslo. Stiskněte zelený     , tiskárna vytiskne dosažený čas. Chcete li opravit již rozepsané číslo stiskněte čtyřikrát 0, pak můžete znovu napsat správné číslo a .

Vypnutí Timy: tlačítko „ STOP/OFF"  držte (3 vteřiny) až se na displeji     zobrazí „Switch off ?“  Stiskněte    do 10 vteřin, jinak se TIMY nevypnou.

Základní nastavení hodin ALGE TIMY cíl

1.Tísíciny , desetiny….

MENU (ikona“list papíru“) … GENERAL ….. PREC-ROUNDING …..PRECISION

Šipkami vyberte požadovanou přesnost … a stiskni zelený

• <1s>  <1/10>  <1/100>  <1/1000> • <1/10000>

• <1s> calculated times in seconds

• <1/10> calculated times in 1/10 seconds - RALLY

• <1/100> calculated times in 1/100 seconds – ENDURO, ZAV

• <1/1000> calculated times in 1/1 000 seconds – SLALOM,

• <1/10000> calculated times in 1/10 000 seconds –Rekordy

U vybraného času je šipečka.

Zpět se dostanete stiskem MENU

2.Zpoždení vstupů (impulsů) – necitlivost – fotobuněk

MENU … CHANNELS … INTERNAL … DELAY

pro start - DELAY START C0  02.00      nastav číselníkem

pro cíl – DELAY C1-C8  00.30                nastav číselníkem

Zpět se dostanete stiskem MENU

3. Krátkod. blokace fotob.(diváci)

pro start - současný stisk tlačítek  2nd + F0

pro cíl - současný stisk tlačítek  2nd + F1

4. Stav baterií Současný stisk tlačítek  2nd + Menu  Pokud je Ubatt 8,5 V je OK , při 7,2 V vypíná tiskárna ale (dost dlouhou dobu )  chvíli hodiny měří.  Nabíjení TIMY 14-16 hodin!. 6x NiMH  nebo lépe bateriové bloky (až 18 hod). Nabíjení hodin: Provádíme pomocí nabíječe, který zapojíme do konektoru na levé straně TIMY. Po zapojení konektoru se hodiny automaticky zapnou. Můžeme nabíjet i takto zapnuté hodiny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.09.2023  Podklady : Josef Vogltanz, Radek Navrátil , Ota Berka