A L G E   T I M Y			MĚŘENÍ  V CÍLI

Zapnutí hodin

Stlačit zelené tlačítko „START/ON"

Displej zobrazí: „SWITCH ON?“

Stlačit kulaté zelené tlačítko OK    (musí být stlačeno do cca 6 sekund, jinak se hodiny automaticky vypnou). Tiskárna vytiskne kontrolní zápis.

Poznámka:

V další činnosti při potvrzování mají zelené  a také červené tlačítko  stejný význam. Funkcí se liší jenom při zapínání anebo vypínání hodin. (V dalším textu bude uvedeno OK)

Nastaveni hodin:

Na displeji nastavit pomocí šipek    program  BACKUP. Potvrdit stlačením tlačítka OK

Vymazaní paměti:

Stlačit tlačítko CLR  , čím vymažeme časy z paměti.

Nastavení času:

Zadat číslicemi čas (HH-MM-SS), kdy hodiny spustíme a potvrdit stlačením OK.

Zadat rok, měsíc a den a nastavení potvrdit stlačením tlačítka OK.

Displej zobrazí WAIT FOR SYNC – INPULS

V nastavený čas stlačit zelené tlačítko START ON , čím jsou hodiny spuštěné.

Synchronizace vícerých hodin

Banánkovým kabelem připojit další hodiny, které chceme zesynchronizovat s řídícími (už nastavenými a spuštěnými) hodinami Alge Timy. Zelený banánek připojit do zdířky CO a černý do spodní zdířky „zem“. Nastavit u dalších hodin čas synchronizace. V minutě synchronizace podržet současně obě tlačítka OK zelené aj červené. Na celou minutu řídící Alge Timy vyšlou synchronizační impuls

do připojených hodin.

Nastavení režimu:

Bezodkladně nastavit pracovní režim NORMAL (zadávaní čísel po průjezdu vozidla fotobuňkou): Stlačit tlačítko F0, aby na displeji vlevo dolu bylo zobrazeno NORM ! (Tlačítkem F0 se přepíná režim mezi NORMAL a MEMORY).

Nastavení přesnosti měření

MENU (ikona “list papíru“)

GENERAL

PREC-ROUNDING

PRECISION

• <1/10> calculated times in 1/10 seconds – RALLY

Šipkami vybrat požadovanou přesnost a potvrdit stlačením tlačítka OK

Stlačením MENU návrat zpět.

Opoždění impulsů z fotobuňky

MENU  -  CHANNELS  -  INTERNAL  -  DELAY

Pro cíl: vybrat DELAY C1-C8, potvrdit OK, zadat klávesnicí 00.30 a potvrdit OK

Stlačením MENU návrat zpět.

Připojení fotobuňky:

Rozestavit fotobuňku s odrazkou, nastavit je, aby byli oproti sobě....

a) Pokud použijeme červený kabel z cílového kufru, jeden kulatý konektor zasunout do fotobuňky Alge

a druhý konektor do hodin Timy. Při použití tohoto červeného kabelu jde impuls z fotobuňky vždy

„do cíle“

V tomto případě není nutno vložit do fotobuňky válcovou baterii z kufru, fotobuňka je napájená

z hodin.

b) Pokud použijeme banánkový kabel, zasunout banánky do zdířek fotobuňky a druhý konec kabelu

do hodin vpravo tak, že zelený banánek bude v zdířce C1 a černý banánek bude dole.

Ve fotobuňce musí být vložená baterie.

V případě, že je fotobuňka správně nastavena a navzdory tomu nedá impuls:

1. Zaměnit zapojení banánků v hodinách, zkusit přehodit černý se zeleným. Jestli to nepomůže, vrátit

zpět.

2. Vytáhnout kabel z fotobuňky a zkusit černým a zeleným banánkem škrtnout o sebe. Jestli dá

impuls, je chyba ve fotobuňce. Jestli impuls nedá, je chyba v kabelu.

Měření s fotobuňkou:

Po impulsu z fotobuňky zadat startovní číslo a potvrdit stlačením tlačítka OK.  Následně tiskárna vytiskne startovní číslo a dosažený cílový čas.

Měření bez fotobuňky: (manuální zadání času) - odpojit kabel!

Při průjezdu vozidla cílovou čarou stlačit červené tlačítko  STOP OFF , následně zadat startovní číslo a potvrdit stlačením tlačítka OK. Tiskárna vytiskne startovní číslo s dosaženým časem.

Špatně zadáno rozepsané, a ještě nepotvrzené startovní číslo zrušit čtyřikrát stlačením čísla nula 0. Potom můžeme napsat správné číslo a potvrdit ho tlačítkem OK.

Duplikace cílového času (cílem projedou dvě vozidla těsně za sebou s jedním záznamem času)

a) Displej zobrazí jeden čas

b) Zadat startovní číslo prvního vozidla

c) Stlačit tlačítko F1 (= COPY, displej zobrazí nový řádek se stejným časem)

d) Zadat startovní číslo druhého vozidla

e) Potvrdit tlačítkem OK

Krátkodobé zablokování fotobuňky v cíli (diváci)

Současné podržení tlačítek   2nd + F1

Stav baterie a nabíjení hodin

Současně podržet tlačítka 2nd + MENU

Pokud je napětí „UBATT“  8,5 V je to OK, při  napětí 7,2 V se vypíná tiskárna, ale hodiny stále delší čas měří.

Nabíjení dělat pomocí nabíječky, kterou zapojíme do konektoru v levé části hodin. Po zapojení konektoru se hodiny automaticky zapnou. Můžeme nabíjet i takhle zapnuté hodiny.

Nabíjení ALGE TIMY trvá 14-16 hodin!  6x NiMH  nebo lépe bateriové bloky (až 18 hod).

903	000			999	falešný impulz

902	 00			500	neurčitelný záznam (přesně neurčené st. č., dohledá se později)

901	  0

Vypnutí hodin:

Stlačit a podržet (3 sekundy) červené tlačítko STOP/OFF , dokud se na displeji nezobrazí „SWITCH OFF?“.  Do 10 sekund stlačit červené tlačítko OK , jinak se hodiny nevypnou.

Verze 05/2024